В1-10. Закон Ома для неоднородного участка цепи

Допуск___________     Выполнение ______________   Защита_______

Введение

Ознакомьтесь с конспектом лекций и учебником. Запустите программу компьютерного моделирования. Выберите модель «Конструктор цепей постоянного тока». Прочитайте краткие теоретические сведения. Подготовьте конспект.

Цель работы

- Знакомство с компьютерным моделированием цепей постоянного тока.

- Экспериментальное подтверждение закона Ома для неоднородного участка цепи.

Краткая теория

Определение величины (силы) тока

I=dqdt.

Закон Ома для участка цепи: величина (сила) тока, текущего по однородному (в смысле отсутствия сторонних сил) металлическому проводнику, пропорциональна падению напряжения U на проводнике

I=1RU,

где R – сопротивление проводника.

Резистором называется устройство, обладающее заданным постоянным сопротивлением.

Реостатом называется переменное сопротивление.

Напряжением на участке цепи 1-2 называется физическая величина, определяемая выражением

U12=ϕ1−ϕ2+E12

Закон Ома для неоднородного участка цепи:

,

где ϕ1 и ϕ2 - потенциалы концов участка,  - э.д.с., действующая на данном участке цепи.

Применяя закон Ома для неоднородного участка цепи, необходимо помнить о правиле выбора знаков: произведение IR следует брать со знаком «+», если направление обхода совпадает с направлением тока на этом участке, э.д.с.  будет иметь знак «+», если её направление (от минуса к плюсу) совпадает с направлением обхода.

При этом надо иметь в виду, что вольтметр, подключённый к концам любого участка цепи, будет показывать разность потенциалов между точками подключения прибора, а направление отклонения стрелки прибора будет определяться параметрами внешней цепи.

Таким образом, закон Ома для полной цепи можно записать в виде

(1)

Из формулы (1) видно, что при I = 0 вольтметр покажет э.д.с. источника, включённого в данный участок цепи.

Методика и порядок измерений

В данной лабораторной работе изучается модель электрической цепи, содержащей на одном из своих участков источник электродвижущей силы (э.д.с.). На этом участке, в зависимости от соотношений между параметрами цепи, разность потенциалов между его крайними точками может менять знак, переходя через 0.

Внимательно рассмотрите окно опыта. Найдите все регуляторы и другие основные элементы. Зарисуйте в свой конспект схему опыта. Соберите на экране монитора замкнутую цепь, показанную на рис. 1.

Рис.1.

1. Для этого сначала щёлкните левой кнопкой мыши в голубой кнопке, слева от значка источника тока, расположенного в окне «Элементы схемы».

2. Переместите маркер мыши на рабочую часть экрана, где расположены точки. Щёлкните левой кнопкой мыши в рабочей части экрана, где будет расположен источник тока.

3. Аналогичным образом разместите справа от источника тока резистор, играющий роль переменного сопротивления и амперметр.

4. Затем слева расположите резистор нагрузки R1, резистор r – внутреннее сопротивление источника тока – и вольтметр, измеряющий напряжение на нагрузке.

5. Все элементы схемы соедините аналогичным образом между собой с помощью соединительных проводов так, как показано на рис. 1.

6. Установите значения параметров для источника тока и внутреннего сопротивления, указанные в таблице 1 для вашей бригады. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на голубой кнопке значка «резистор с перекрещенным гаечным ключом», расположенной в окне «Управление».

7. Затем щёлкните на цифре, расположенной под элементом схемы, и на появившемся регуляторе установите необходимое числовое значение конкретного элемента схемы, которые указаны в таблице 1 для вашей бригады.

8. Установите сопротивление реостата R = 1 Ом. Измерьте значения тока и разности потенциалов (щёлкнув мышью по кнопке «Рассчитать») и запишите их в таблицу 2.

9. Увеличивая сопротивление реостата R каждый раз на 1 Ом, повторите измерения силы тока и разности потенциалов по пункту 8 и заполните таблицу 2.

10. Включите в схему второй источник питания, как показано на рис. 2, и установите значение R2 и 2, соответствующее номеру вашей бригады.

11. Проведите на второй схеме все измерения пп. 8, 9.

Рис.2.

Таблица 1

Значения э.д.с. (E1 и Е2), внутреннего сопротивления

источника r и R1 и R2

| Бригада | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1, В | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| Е2,В | -2,5 | -3,5 | -4,0 | -3,5 | -3,0 | -4,5 | -5,0 | -5,5 |
| r, Ом | 1,0 | 1,2 | `1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| R1, Ом | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| R2, Ом | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |

Таблица 2

Результаты измерений

| № | E1=___ R1 =__ r =___ |  |  | E1=__ E2=__ R1 =__ R2 =__ r =__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, Ом | U, В | I, А | R, Ом | U, В | I, А |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов и оформление отчета

- На одном графике постройте зависимость показаний вольтметра (ось ординат) от силы тока для первой и второй схем (ось абсцисс).

- Экстраполируя оба графика до пересечения с осью ординат, определите по формуле (1) экспериментально установленное значение э.д.с. (Е1) источника тока, включённого в неоднородный участок цепи, и сравните его с установочным значением.

- По тангенсу наклона прямой к оси I определите полное сопротивление участка для двух схем и сравните его значение с установочным.

- Для первой схемы определите внутреннее сопротивление источника тока, а для второй – сопротивление R2. Сравните полученные значения с установочными.

- Рассчитайте погрешности измерений и запишите окончательный результат.

Контрольные вопросы

- Дайте определения понятий: разность потенциалов, э.д.с. источника тока, напряжение на участке цепи.

- Что называется сторонней силой? Какова её природа?

- Выведите Закон Ома в дифференциальной форме.

- Что называется удельным сопротивлением проводника? От чего оно зависит?

- Сформулируйте правила Кирхгофа для разветвлённых цепей.

- Выведите формулы сопротивлений батарей последовательно и параллельно соединённых резисторов.

- Сформулируйте закон Ома для полной цепи.

- Объясните принцип действия экспериментальной установки. В чём принципиальная разница первого и второго варианта схем?

Литература

1.Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2004. Гл. 12. § 100.

2.Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2000. Гл. 19